[实验原理]

1．络合滴定法

在pH =1.8~2.5的条件下，磺基水杨酸指示剂与Fe3+生成紫红色络合物，Fe2+则不显示颜色，磺基水杨酸本身无色。颜色强度与铁的含量成正比，其反应式为Fe3++3SSal2-=[Fe(SSal)3]3-。当用EDTA标准溶液滴定时，由于EDTA与Fe3+结合能力强于磺基水杨酸﹐故滴定至紫红色消失时即为终点,EDTA与Fe3+形成的络合物为Fe3+亮黄色(或无色)，使原来的紫红色消失，终点变色明显;测全铁含量时（含有Fe2+)，可先测出Fe3+的含量，或取相同含量样品测定总铁含量，再将溶液的Fe2+用过硫酸铵氧化成Fe3+，再继续用EDTA滴定至紫红色消失。滴定时溶液的温度以60~70℃为宜,温度太低，Fe3+与 EDTA反应缓慢，不易得出准确的终点。由于EDTA 与Fe3+络合速度慢，滴定速度不宜太快，并需不断振荡，否则将使测定结果偏大

[实验步骤]

(1）混合溶液的配制

将氯化铁溶液及氯化亚铁溶液按任意比例混合制得Fe3+和 Fe2+的混合溶液,装入试剂瓶中稀释至100mL备用。

(2）络合滴定法①EDTA溶液的配制

用台秤称取2.3g乙二胺四乙酸二钠盐于烧杯中，配制600mL0.01 mol/LEDTA溶液，加水，温热溶解，冷却后转入聚乙烯试剂瓶中，稀释至600mL，摇匀备用。

②Zn2+标准溶液的配制

用电子天平准确称取0.13g锌粒于150mL烧杯中，加入 5mL(1+1)HCI溶液（浓盐酸与去离子水等体积混合)，立即盖上表面皿，待锌完全溶解后，以少量水冲洗表面皿和烧杯内壁，定量转移Zn2+溶液于200mL'容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,计算Zn2+标准溶液的浓度。③标定EDTA溶液

移取20.00mLZn2+标准溶液于250mL锥形瓶中，加2滴二甲酚橙指示剂，滴加200g/L六亚甲基四胺溶液至呈现稳定的紫红色，再过量5mL。用EDTA滴定至溶液由紫红色变为亮黄色即为终点。平行滴定3次，取平均值，计算EDTA的准确浓度。

Fe3+的测定及全铁的测定

用移液管移取20.00mL混合溶液置于锥形瓶内，用（1+1〉氨水和（1+1）盐酸调节pH约为2~3，加4滴20%磺基水杨酸作指示剂，溶液显紫红色，加热至.60~70℃，用0.01 mol/L EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，记下 EDTA标准溶液的消耗体积。再加入 3mL10%(NH4)2S208溶液，加热至.60~70℃，将Fe2+氧化成Fe3+，继续用0.01 mol/L EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，记下 EDTA标准溶液的消耗体积。平行重复实验3次。

【目前有关常量铁测定方法的概述】

常量铁分析的主要方法有邻菲啰啉分光光度法、磺基水杨酸分光光度法、硫氰酸钾比色法、铁离子测定仪法、重量法、EDTA络合滴定法、硫酸铈滴定法、硫代硫酸钠滴定法和重铬酸钾滴定法等。最经典的方法是重铬酸钾法，测定时以二苯胺磺酸钠为指示剂，高锰酸钾溶液滴定至紫色为终点，用高锰酸钾法测全铁含量时要将Fe3+还原成Fe2+，一般使用的还原剂有硝酸亚汞、SnCl2、TiCl3、Na2SO3、抗坏血酸等，滴定时为了防止Fe2+再次被氧化，可用CO等惰性气氛保护，或加入邻菲啰啉络合Fe2+生成稳定的络合物。二氯化锡还原-重铬酸钾滴定法为常量铁测定的经典方法，1973年被ISO采纳为国际标准方法，但该方法使用对人类健康和环境产生危害的二氯化汞，因此，科学工作者一直致力于不使用汞盐的重铬酸钾滴定法测定铁矿石中总铁含量的研究。研究报导的方法有金属（银或锌）还原法、盐酸羟胺还原法、三氯化钛还原法、硼氢化钾还原法等。