授课教师：宰建陶  助教：闫昶宇 时间：2021/1/1

- 分光光度法测定铁含量

【实验目的】

1 通过实验理解设计化学实验的基本步骤，了解科学研究的基本思路。

2 了解7200型分光光度计的构造原理和使用方法

3 通过本实验，掌握分光光度法测定铁含量的条件及方案的选择和拟定

4 熟悉标准曲线法（工作曲线法）的原理及应用

5 初步熟悉微量分析方法的特点

【实验原理】

基于物质对光的选择性吸收而建立的分析方法称为分(吸)光光度法。包括比色法、可见分光光度法及紫外分光光度法等。

许多过渡金属离子与配体也会形成各种各样的有色配合物。这些配合物溶液颜色的深浅与这些物质的浓度有关，分光光度法就是建立在这一现象基础上的该法具有灵敏(所测试液的浓度下限达10-5~10-6mol/L)、准确、快速及选择性好等特点，因而具有较高的灵敏度，适用于微量组分的测定。

在可见光区。不同波长的光呈现不同的颜色溶液的颜色，由透射光的波长所决定透射光和吸收光组成白光，称这两种光互为补色光，两种颜色互为补色。如硫酸铜溶液因吸收白光中的黄色光而呈现蓝色，黄色与蓝色即互为补色

将不同波长的光透过某一固定浓度和厚度的有色溶液，测量每一波长下有色溶液对光的吸收程度(称吸光度)，然后以波长为横坐标，以吸光度为纵坐标作图即可得一条曲线。这种曲线描述了物质对不同波长光的吸收能力称为(吸收光谱)，不同物质其吸收曲线的形状和最大吸收波长各不相同。根据这个特性可用作物质的初步定性分析。不同浓度的同一物质，在吸收峰附近吸光度随浓度增加而增大若在最大吸收波长处测定吸光度则灵敏度最高。因此吸收曲线是分(吸)光光度法中选择测定波长的重要依据。

分光光度法的定量依据是朗伯-比耳定律。这个定律是由实验观察得到的。当一束平行单色光透过液层厚度为b的有色溶液时溶质吸收了光能，光的强度就要减弱。溶液的浓度愈大通过的液层厚度愈大人射光愈强则光被吸收得愈多，光强度的減弱也愈显著。描述它们之间定量关系的定律称为朗伯-比耳定律。其表达式为：

A的量纲为1，若c以mol/L为单位，则

（A在0.2-0.8范围内灵敏度最高，在选择测定浓度时应令其吸光度在此范围内）

铁因为可以形成多种有色配合物而有多种分光光度分析法，所用的显色剂有邻二氮菲（Phen） 及其衍生物、磺基水杨酸、硫氰酸盐、5-Br-PADAP等。其中邻二氮菲分光光度法的灵敏度高，稳定性好，干扰容易消除因而是目前普遍采用的一种方法。

邻二氮菲：即“1,10-邻二氮杂菲”，是一种双齿杂环化合物配体。与亚铁离子反应，在pH2-9下二者反应生成【Fe(phen)3】2+。稳定常数lgβ=21.3。

忽略ε随波长的变化，508nm下，其摩尔吸光度ε=1.1×104L·mol-1·cm-1，取b=1cm，所以c应在1.82×10-5~7.27×10-5mol/L之间，即1.02~4.06μg/mL之间。因此若是取20μg/mL铁标准溶液，再将其用50mL容量瓶稀释，吸取铁标准溶液的量应在2mL~10mL之间。因此实验中选择了吸取5.00mL，是合理的。

为使结果有较高的灵敏度，应选择被测物质最大吸收的波长作为入射光。说明在该波长下显色物质对光的反应的最大。

反应中需要将三价铁还原为二价铁，选用的还原剂是盐酸羟胺，反应方程式为：

Cu2+、Co2+、Ni2+、Cd2+、Hg2+、Mn2+、Zn2+等离子也能与Phen生成稳定配合物，但在少量情况下不影响铁测量，量大时可用EDTA掩蔽或预先分离。

【实验步骤】

Ⅰ、先配制0.2mol/L的NaAc和0.2mol/L 的HAc各200mL，

pH=4的醋酸-醋酸钠缓冲溶液： 0.2mol/L的NaAc 18mL +0.2mol/L 的HAc 82mL

pH=5的醋酸-醋酸钠缓冲溶液： 0.2mol/L的NaAc 70mL +0.2mol/L 的HAc 30ml

pH=6的醋酸-醋酸钠缓冲溶液： 0.2mol/L的NaAc 95mL +0.2mol/L 的HAc 5ml

|  | 显色剂用量/mL（A） | 缓冲体系（pH）（B） | 显色时间/min（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 4 | 5 |
| 2 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 3.00 | 6 | 15 |

Ⅱ、吸收曲线的制作与测量波长的选择。

用吸量管吸取0.00 cm3、5.00cm3铁标准溶液(20μg·cm-3)分别注入两个50 cm3容量瓶中，各加入1 cm3盐酸羟胺溶液(稍加摇动)、5 cm3NaAc、2 cm3 0.15%邻二氮菲，用水稀释至刻度，摇匀放置10分钟后，用1 cm3比色皿，以试剂空白(即0.00 cm3铁标液)为参比溶液在440-~540nm每隔10nm测一次吸光度，在最大吸收峰附近每隔5nm测定一次吸光度。

在坐标纸上以波长为横坐标吸光度A为纵坐标绘制A与λ关系的吸收曲线，从吸收曲线上选择测定铁的适宜波长，一般选用最大吸收波长λmax作为工作波长。

Ⅲ、正交实验设计

正交实验

实验条件 温度T=25℃   波长λ=λmax

正交实验表如下：

| 实验号 | A | B | A×B | C | 吸光度A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1（1.00） | 1（4） | 1 | 1（5） |  |
| 2 | 1（1.00） | 2（5） | 2 | 2（10） |  |
| 3 | 1（1.00） | 3（6） | 3 | 3（15） |  |
| 4 | 2（2.00） | 1（4） | 2 | 3（15） |  |
| 5 | 2（2.00） | 2（5） | 3 | 1（5） |  |
| 6 | 2（2.00） | 3（6） | 1 | 2（10） |  |
| 7 | 3（3.00） | 1（4） | 3 | 2（10） |  |
| 8 | 3（3.00） | 2（5） | 2 | 3（15） |  |
| 9 | 3（3.00） | 3（6） | 1 | 1（5） |  |

实验进行之后，进行方差分析，确定最优实验条件，制定标准曲线。

（i）在50mL容量瓶里加入5.00mL铁标准溶液、1mL盐酸羟胺溶液、20mL缓冲液（每次加试剂都要摇匀）

（ii）再加入0.50mL（1）或1.00mL（2）或2.00mL（3）的邻二氮菲

（iii）用去离子水定容至刻度线，摇匀。

（iv）迅速倒入1cm比色皿，以蒸馏水为参比，放置5min（1）、10min（2）、15min（3），再测量吸光度。（先做15min组）

【数据处理】

1 最大吸收波长的确定

| 实验次数 | 波长 | 吸光度A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 440nm | 0.292 |  |  |
| 2 | 460nm | 0.348 |  |  |
| 3 | 480nm | 0.346 |  |  |
| 4 | 490nm | 0.396 |  |  |
| 5 | 500nm | 0.411 |  |  |
| 6 | 504nm | 0.412 |  |  |
| 7 | 506nm | 0.414 |  |  |
| 8 | 508nm | 0.414 |  |  |
| 9 | 510nm | 0.412 |  |  |
| 10 | 520nm | 0.386 |  |  |
| 11 | 540nm | 0.195 |  |  |
| 分光光度计为分度值为2nm，所以506nm为最大吸收波长 |  |  |  |  |

2 最佳实验水平的确定

|  | 显色剂用量/ml（A） | 缓冲体系（pH）（B） | 显色时间/min（C） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 4 | 5 |  |  |
| 2 | 2.00 | 5 | 10 |  |  |
| 3 | 3.00 | 6 | 15 |  |  |
| 实验号 | A | B | A*B | C | 吸光度A |
| 1 | 1（1.00） | 3.94 | 1 | 1（5） | 0.432 |
| 2 | 1（1.00） | 5.13 | 2 | 2（10） | 0.436 |
| 3 | 1（1.00） | 5.57 | 3 | 3（15） | 0.388 |
| 4 | 2（2.00） | 3.96 | 2 | 3（15） | 0.414 |
| 5 | 2（2.00） | 5.12 | 3 | 1（5） | 0.411 |
| 6 | 2（2.00） | 5.72 | 1 | 2（10） | 0.396 |
| 7 | 3（3.00） | 3.95 | 3 | 2（10） | 0.428 |
| 8 | 3（3.00） | 5.08 | 2 | 3（15） | 0.402 |
| 9 | 3（3.00） | 5.84 | 1 | 1（5） | 0.399 |
| T1 | 1.256 | 1.274 | 1.227 | 1.242 |  |
| T2 | 1.221 | 1.249 | 1.252 | 1.26 |  |
| T3 | 1.229 | 1.183 | 1.227 | 1.204 |  |
| K1 | 0.419 | 0.425 | 0.409 | 0.414 |  |
| K2 | 0.407 | 0.416 | 0.417 | 0.42 |  |
| K3 | 0.410 | 0.394 | 0.409 | 0.401 |  |
| 所以最佳的实验水平是A1B1C2 |  |  |  |  |  |

3 标准曲线绘制

|  | Fe（Ⅲ）ml | 换算浓度 | 吸光度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.0071 | 0.091 |
| 2 | 3 | 0.0214 | 0.272 |
| 3 | 5 | 0.0357 | 0.436 |
| 4 | 7 | 0.0500 | 0.617 |
| 5 | 9 | 0.0643 | 0.778 |

二 络合滴定测定铁含量

【实验目的】

1 根据配位滴定法的原理，设计配位滴定法测定溶液中的Fe含量的试验方案

2 探索配位滴定法测定金属离子含量时控制溶液酸度的方法

【实验原理】

1. 条件稳定常数：由于配体Y的酸效应、共存离子效应，金属离子M的配位效应，使得络合反应表现出的平衡常数有所改变，因此引入条件稳定常数。忽略配合物MY的副反应，条件稳定常数KMY’可通过如下公式算出：

lg KMY’= lg KMY-lgαM- lgαY

其中，αM指金属离子的副反应系数，αY指配体的副反应系数

考虑到体系中没有其他金属离子，配体的副反应即为配体的酸效应。

本实验需要的lgK稳数据如表所示：

|  | EDTA | 磺基水杨酸 | 铬黑T |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe3+ | 25.1 | 14.64（1：1） | —— |
| Fe2+ | 14.32 | 5.90（1：1） | —— |
| Zn2+ | 16.5 | ———— | 12.9 |

注：pH=1.5~3.0时，磺基水杨酸和铁离子1：1配位，形成紫色配合物；

pH=4.0~9.0时，磺基水杨酸和铁离子2：1配位，形成红褐色配合物；

pH>10.0 时，磺基水杨酸和铁离子3：1配位，形成黄色配合物

酸效应常数lgαY

| EDTA（pH=2） | 13.5 |
| --- | --- |
| EDTA（pH=0） | 23.64 |
| 磺基水杨酸（pH=2） | 10.2 |
| 铬黑T（pH=10） | 1.6 |

pH=2下Fe3+、Fe2+、Zn2+均不需要考虑副反应。

因此得到不同pH下的条件稳定常数lg K稳’

|  | EDTA（pH=2） | 磺基水杨酸（pH=2） | 铬黑T（pH=10） |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe3+ | 11.5 | 4.44 | —— |
| Fe2+ | 0.8 | -4.3 | —— |
| Zn2+ | 3.0 | ———— | 11.3 |

2. EDTA：乙二胺四乙酸，一种六配位螯合剂，一般与金属离子以1：1络合。

此外，H2-EDTA2+是一个六元酸，其pK1至pK6分别为0.9、1.6、2.0、2.67、6.16、10.26。正因如此，pH对配位的影响很大。在pH=2时，EDTA主要以H4Y的形式存在。若pH过低，EDTA将主要以正离子形式存在，不利于配位。

EDTA与Fe3+的络合能力较强，在pH=2下的条件稳定常数为1011.5。（作为对比，pH=0下条件稳定常数将降低为105.1。）

EDTA-Fe3+的颜色会随着pH的变化而不同：

黄绿色（pH＝1）——褐色（pH＝6）——棕色（pH＝9）——棕褐色（pH＝11）

3. 滴定体系pH的选择

若ΔpH=±0.2~0.5，则准确滴定单一金属离子的条件为lgCMK’稳≥6，若本实验中使CM（Fe）为0.05mol/L，则lgK’稳≥7.3，即lgK稳-lgαY≥7.3，所以lgαY的临界值为17.8，对应的pH为1.0~1.1。即若要准确滴定，直接滴定体系的pH不应小于1。

同时考虑到Fe3+水解趋势较大，其pKsp[Fe(OH)3]=37.4，为使溶液不出现沉淀，pH不应大于2.0。综上，直接滴定体系的pH应严格控制在1~2之间。

同样地，用EDTA滴定Zn2+时，lgαY的临界值为9.2，pH应不小于3.6。

4. 铬黑T：棕黑色粉末，溶于热水，冷却后成红棕色溶液，略溶于乙醇，微溶于丙酮。

5.二甲酚橙：红棕色结晶性粉末。易吸湿潮解。易溶于水，不溶于无水乙醇。水溶液为红色，金属络合物为鲜红色，碱性溶液中为红紫色。注意二甲酚橙指示剂需现用现配，以防止变质失效。

6. EDTA的标定：

基准物：Zn         指示剂：铬黑T

pH=10，Zn2+在氨缓冲溶液下生成无色Zn(NH3)42+，加入少许铬黑T（EBT）指示剂，生成酒红色的Zn-EBT络合物，再用EDTA滴定。结合能力：

Zn- NH3＜Zn-EBT＜Zn-EDTA

因此EDTA可以置换出Zn2+ ，释放出EBT，而EBT在pH＜6.3显红，pH6.3~11.6以上显蓝色，pH＞11.6显橙色。为使终点颜色变化明显可以通过缓冲溶液使pH调至~10。终点颜色变化为由红色变为蓝色。

7. 对于二价铁和三价铁的混合溶液，由于二价铁与EDTA的结合能力较弱（pH=2下的条件稳定常数为100.8），因此先将二价铁氧化至三价铁。氧化剂选用过硫酸铵。方程式为：

S2O82-+2Fe2+==2SO42-+2Fe3+

8. 直接滴定法：

在pH=1.5~2下，Fe3+与磺基水杨酸反应生成紫红色络合物，lgK’=4.44。

当加入EDTA时，由于Fe3+与EDTA的结合能力更强：

Fe3++H2Y2-==FeY-+2H+

因此EDTA会夺取磺基水杨酸结合的Fe3+，生成黄色络合物。

该反应中，控制好溶液的酸度十分重要：酸性过低，Fe3+水解；酸度过高，由于酸效应，EDTA与Fe3+络合能力降低，导致终点误差大。因此以磺基水杨酸为指示剂，以EDTA为滴定剂，滴定三价铁，当溶液的紫红色变成黄色，则表示滴定终点。

9. 返滴定法：

考虑到铁离子和EDTA的反应速率不大，可用氯化锌进行返滴定。在待测铁液中加入过量且定量的EDTA溶液，再用已知浓度的锌标准溶液滴定剩余的EDTA。在返滴定中，我们选择的指示剂是二甲酚橙。二甲酚橙在pH＞6.3显红色，pH＜6.3显黄色。而二甲酚橙与金属离子形成配合物的颜色都是紫红色，为使终点颜色变化明显，应控制酸度5~6。锌先与过量的EDTA络合，终点时Zn2+与指示剂二甲酚橙反应生成红色络合物，即终点颜色变化为由EDTA-Fe3+显示的亮黄色变为红色。

【实验步骤】

【方案1——直接滴定法】（原铁样[Fe2+]+[Fe3+]≈2M）

1. 用移液管取原铁样25.00mL于250mL容量瓶中，定容。

2. 用移液管吸取（1）中容量瓶样品125.00mL于另一个容量瓶中，定容。

3. 用移液管吸取（2）中容量瓶样品125.00mL于另一个容量瓶中，定容。得到约0.05M待测铁样。

4. 用去离子水和EDTA分别润洗滴定管，装液。

5. 吸取25.00mL样液于三个锥形瓶中，加入4mL过二硫酸铵溶液，摇匀，滴加5滴磺基水杨酸指示剂，水浴加热至70℃左右，开始滴定，当溶液由紫红色褪为淡黄色时，即为终点，记下读数V。

6. 吸取25.00mL样液于三个锥形瓶中，摇匀，滴加5滴磺基水杨酸指示剂，水浴加热至70℃左右，开始滴定，当溶液由紫红色褪为淡黄色时，即为终点，记下读数V’。

【方案2——返滴定法】（原铁样[Fe2+]+[Fe3+]≈1M）

1. 用移液管取原铁样25.00mL于250mL容量瓶中，定容。

2. 用移液管吸取（1）中容量瓶样品125.00mL于另一个容量瓶中，定容。得到约0.05M待测铁样。

3. 用去离子水和标准锌溶液分别润洗滴定管，装液。

4. 吸取10.00mL待测样液于三个锥形瓶，加入2mL过二硫酸铵溶液，摇匀，加入10mL0.01mol/L盐酸。再用滴定管准确加入35.00mLEDTA，水浴加热至70℃左右10min。加入先加入8mL乌洛托品溶液调节pH至弱酸性，再加入25mLpH~6缓冲液。滴加3滴二甲酚橙，用标准氯化锌溶液开始滴定，至由亮黄变红。

5. 吸取10.00mL待测样液于三个锥形瓶，摇匀，加入10mL0.01mol/L盐酸。再用滴定管准确加入35.00mLEDTA，水浴加热至70℃左右10min。加入先加入8mL乌洛托品溶液调节pH至弱酸性，再加入25mLpH~6缓冲液。滴加3滴二甲酚橙，用标准氯化锌溶液开始滴定，至由亮黄变红。

【数据处理】

m(Zn)=1.0316g

| 实验次数 | V(EDTA)/ml | c（EDTA）/(mol/L） | c（EDTA）平均/（mol/L） | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.48 | 0.05170 | 0.05100 | 0.91% |
| 2 | 24.90 | 0.05052 |  |  |
| 3 | 25.03 | 0.05078 |  |  |

| 实验次数 | V(EDTA)/ml | c（Fe（Ⅲ））/（mol/L） | c（Fe）平均/（mol/L） | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.71 | 0.05449 | 0.05448 | 0.04% |
| 2 | 26.72 | 0.05451 |  |  |
| 3 | 26.69 | 0.05445 |  |  |

c(Fe)=1.090mol/L

三 氧化还原滴定法测定铁含量

【实验目的】

1 设计氧化还原的实验方法测定铁含量

【实验原理】

采用重铬酸钾法，重铬酸钾为常用氧化剂，在酸性溶液中被还原成绿色的Cr3+。当HCl浓度低于3mol/L时，Cr2O72-不氧化Cl-，用K2Cr2O7滴定Fe2+可以在HCl环境中进行，用二苯胺磺酸钠作指示剂。在滴定中，加入磷酸降低Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)电对的点位，使得二苯胺磺酸钠变色点的电位落在滴定的点位突跃范围内，同时，可以生成无色的Fe(HPO4)2-，有助于消除Fe(Ⅲ)的黄色，利于观察滴定终点。

Fe(Ⅱ) 可被K2Cr2O7氧化为Fe(Ⅲ) ：

SnCl2可将Fe(Ⅲ)还原为Fe(Ⅱ)：

用SnCl2在加热条件下还原大部分的Fe(Ⅲ)为Fe(Ⅱ)，再以钨酸钠作指示剂，用TiCl3还原剩余的Fe(Ⅲ)，稍过量的TiCl3还原W(Ⅵ)为W(Ⅴ)，出现蓝色的钨蓝即表示Fe(Ⅲ)已被定量还原。再利用K2Cr2O7滴定至蓝色褪去。随后，以硫酸-磷酸混合酸和二苯胺磺酸钠作指示剂，用K2Cr2O7标准液滴定至溶液由浅绿色变为紫红色（实际上观察到蓝紫色）。

【实验步骤】

(1)0.05/L SnCl2溶液配制:

称取约2.0g的SnCl2加适量热的浓盐酸溶解，加水稀释到200ml。

(2)混酸配制：

将15ml的浓硫酸缓缓加入70ml水中，再加入15ml磷酸。

(3)0.05mol/L的TiCl3标准液配制：

将约1.5g的三氯化钛加适量浓盐酸溶解，加水稀释200ml。

(4)0.01mol/L的K2Cr2O7标准液配制：

准确称取1.4710gK2Cr2O7于烧杯中，加入适量水溶解，移液到500ml容量瓶中定容。

（5）Fe(Ⅱ)含量滴定：

取20.00ml待测液三份于150ml锥形瓶中，加入20ml混合酸、4滴二苯胺磺酸钠，用重

铬酸钾标准液平行滴定三份，滴定到形成紫红色即为终点，记录重铬酸钾用量。

（6）Fe(Ⅲ)含量滴定：

取20.00ml待测液三份于150ml锥形瓶中，在60℃下水浴加热，加入5~8ml的SnCl2溶

液，震荡，使其充分反应。

再加入2~3滴钨酸钠指示剂，逐滴滴加三氯化钛溶液直至溶液出现蓝色。

用重铬酸钾滴定至溶液呈无色。

按（5）中操作进行，记录重铬酸钾用量。

| 实验次数 | V（K2Cr2O7）/ml | c（Fe（Ⅱ））/（mol/L） | c（Fe(Ⅱ））平均/（mol/L） | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.66 | 0.04238 | 0.04230 | 0.1% |
| 2 | 17.62 | 0.04229 |  |  |
| 3 | 17.60 | 0.04224 |  |  |
|  | V(K2Cr2O7)/ml | c（Fe（Ⅲ））/（mol/L） | c（Fe）平均 | d |
| 1 | 44.21 | 0.06372 | 0.06398 | 0.8% |
| 2 | 44.32 | 0.06408 |  |  |
| 3 | 44.32 | 0.06413 |  |  |

【数据处理】

m(K2Cr2O7)=2.9419g

c(Fe)=1.063mol/L

四 结论

分光光度法：  c(Fe)=1.030mol/L

氧化还原滴定：c(Fe)=1.063mol/L

c(Fe2+)=0.4230mol/L

c(Fe3+)=0.6398mol/L

络合滴定：c(Fe)=1.090mol/L

五 注意事项以及实验中的问题解决

注意事项

- 分光光度仪需要预热10min。

- 分光光度法测定时间变量的时候，应先进行15min组的定容，再进行5min组的定容，最后进行10min组的定容，从而以最高效率完成测定。

- Na2WO4作为指示剂，不应多加，加入2-3d即可，否则会使滴定液浑浊，终点不易观察。

- 氧化还原滴定临近终点时，由于反应速率较小，要慢滴快摇，让反应充分进行，防止终点滞后。

- 络合滴定时存在突跃不够明显的状况，应将pH控制在2左右，这样会让突跃更加明显。

实验中的问题解决以及好的处理方法

- 分光光度计波长的最小分度值为2nm，因此分光光度实验中到达最大吸收波长附近时应调整为每2nm进行一组实验，且不应该出现单数的波长

- 分光光度实验中测定时可以先进行15min组，然后进行5min组，最后进行10min组，这样更加节省时间

- 氧化还原实验中SnCl2还原效果并不好，因此采用先用部分SnCl2还原，然后用TiCl3完成后续的还原步骤，最后用重铬酸钾反应掉多余的TiCl3再加入二苯胺磺酸钠，进行后续的滴定

- 络合滴定中我们首先采用了直接滴定，在最后进行铁含量的滴定中发现二苯胺磺酸钠变色并不理想，无法进行终点的判断，所以我们在后面就进行了返滴定的实验，发现二甲酚橙变色效果较好，可以进行终点的准确判断，因而在络合滴定中返滴定的试验方案更加有效